ICS XX.XXX.XX

CCS J XX

广东省建设科技与标准化协会标准

T/GDJSKB XXX-2023

- 城镇排水设施电子数据库建设

技术规程

Technical code for electronic database construction of

urban drainage facilities

（征求意见稿）

2023-XX-XX发布                      2023-XX-XX实施

广东省建设科技与标准化协会  发布

- 前言

根据广东省建设科技与标准化协会《关于同意<城镇排水设施电子数据库建设技术规程>团体标准立项的公告》（省建标协函〔2022〕005号）的要求，编制组经过广泛、深入地调查研究，认真总结了实践经验和有关研究成果，根据我国现行的相关法律法规和制度，参照了国内外相关标准，在充分征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.排水设施数据标准化；5.数据库建设；6.数据采集；7.数据处理；8.数据校核与质量控制；9.数据管理与保存；10.数据共享与使用；11.数据保密与安全。

本规程由广东省建设科技与标准化协会负责管理，由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司和广东建科创新技术研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本规程执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（地址：广东省广州市先烈东路121号； 邮编：510500）

本规程主编单位：    广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广东建科创新技术研究院有限公司

本规程参编单位：

广东省建科建筑设计院有限公司

北京清控人居环境研究院有限公司

广东工业大学建筑规划设计院有限公司

广州中恒城市规划勘测设计有限公司

广州市城市规划勘测设计研究院

清远市排水管理有限公司

广东环境保护工程职业学院

上海铂尔怡环境技术股份有限公司

广东省建筑设计研究院有限公司

本规程主要起草人：杨仕超  张万辉  杨  明  朱  俊

陈小龙  冯间开  何万春  林颖庭

陈壬淦  王  奎  吴志昇  刘  杨

刘春峥  谭静文  陆灿辉  王  强

刘晨阳  苏  钰  朱思为  杨月霞

安俊鑫  郑淞元  曹  雁  于海涛

吴苏姗

本规程主要审查人：

目录

1总则	1

2术语	2

3基本规定	3

4排水设施数据标准化	4

4.1一般规定	4

4.2数据标准化处理	4

4.3数据编辑	4

5数据库建设	6

5.1一般规定	6

5.2数据库设计	6

6数据采集	7

6.1一般规定	7

6.2数据类型及编码规则	7

6.3已有数据收集	9

6.4现场探测	10

6.5监测和检测	10

7数据处理	12

7.1 一般规定	12

7.2排水设施数据文件处理	12

8数据校核与质量控制	13

8.1数据校核	13

8.2质量控制	13

9数据管理与保存	14

10数据共享与使用	15

10.1数据共享	15

10.2数据使用	15

11数据保密与安全	16

附录A 排水设施数据库基本实体总E-R图	17

附录B 城镇排水设施数据表	18

附录C数据采集技术标准及方法	54

C.1 平面位置与高程测量	54

C.2 跟踪测量、探查测绘与地形测绘	54

C.3 监测与检测工作	55

引用标准名录	59

Contents

1 　General Provisions	1

2 　Terminologies 	2

3 　Basic Requirements	3

4 　Data Standardization of Drainage Facilities	4

4.1 General Requirements	4

4.2 Data Standardization	4

4.3 Data Editing	4

5 　Database Construction	6

5.1 General Requirements	6

5.2 Database Design	6

6 　Data Acquisition	7

6.1 General Requirements	7

6.2 Data Type and Encoding	7

6.3 Existing Data Collection	9

6.4 Field Detecting and Surveying	10

6.5 Monitoring and Testing	10

7 　Data Processing	12

7.1 General Requirements	12

7.2 Data File Processing of Drainage Facilities	12

8 　Data Verification and Quality Control	13

8.1 Data Verification	13

8.2 Data Quality Control	13

9 　Data Management and Storage	14

10  Data Sharing and Applications	15

10.1 Data Sharing	15

10.2 Data Applications	15

11  Data Privacy and Security	16

Appendix A 　Overall E-R Diagram of Database for Urban Drainage Facilities	17

Appendix B 　Data Sheets of Urban Drainage Facilities	18

Appendix C 　Technical Standards and Methodologies for Data Acquisition	54

C.1 Plane and Elevation Survey	54

C.2 Tracking Measurement, Detecting and Topographic Mapping	54

C.3 Monitoring	55

List of References	59

- 1总则

1.0.1 为科学地开展城镇排水设施数据采集与管理工作，建立格式统一、信息完整的城镇排水设施数据库，保证排水设施的安全稳定运行，提高城镇排水设施的规划、建设与管理水平，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于城镇排水设施的电子数据库的建设，设施数据采集、录入、校核、管理与使用。

1.0.3 城镇排水设施的电子数据库建设、数据采集与维护，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语

2.0.1 城镇排水设施 urban drainage facilities

城镇区域内具有排水功能的各类设施的统称，包括：源头控制设施、雨水口、检查井（窨井）、排水管渠、泵站、闸门、阀门、截流设施、雨水调蓄设施、弃流设施、溢流堰、排放口、地表雨水行泄通道、污水处理厂（或处理设施）、污泥处理处置厂等。

2.0.2 基础数据 basic data

采用资料调查、现状调绘（现场调查、实地探查、外业测绘）等方法获取城镇排水设施的空间信息、属性数据等。

2.0.3 排水设施拓扑关系 topological of drainage facilities

排水户、城镇排水设施、汇水区、受纳水体等要素之间的邻接、关联和包含关系。

2.0.4 排水设施标识码 identification code of drainage facilities

对排水设施进行唯一标识的代码。

2.0.5 排水设施地理信息系统 geographic information system （GIS） of drainage facilities

利用地理信息系统（GIS）技术，实现对排水设施空间与属性数据的显示、编辑、查询、统计等功能的数据管理系统。

2.0.6 排水设施信息化管控平台 management and control information system of drainage facilities

基于在线监测、数学模型、地理信息系统等先进技术，实现排水设施的数据维护、运行管理、情景模拟、风险评估、指挥调度、动态决策等功能的排水行业应用系统。

3基本规定

3.0.1应建立城镇排水设施数据库的动态更新机制，更新周期不应超过一年。

3.0.2城镇排水设施数据采集对象应包括排水户、城镇排水设施和受纳水体。

3.0.3城镇排水设施数据采集内容应包括排水设施的空间数据、属性数据、建设数据和运行维护管理数据。

3.0.4城镇排水设施数据采集与管理应包括数据采集、录入、校核及更新等工作。

3.0.5城镇排水设施数据采集与管理应遵循下列原则：

1 客观性原则：应按城镇排水设施数据采集要求，建立质量控制和数据校核机制，数据应真实反映城镇排水设施的现状；

2 系统性原则：应以源头控制设施、排水管渠及附属设施、调蓄设施、处理设施、受纳水体等要素为整体系统，建立完整的拓扑关系；

3 动态性原则：应更新与完善城镇排水设施数据库，保持数据的现势性，并应建立排水设施在线监测系统，实现动态监测与管理；

4 共享性原则：应整合和利用现有数据资源，数据成果应通过多种方式共享使用；

5 保密性原则：应按国家规定的保密制度要求，进行城镇排水设施数据的采集、录入、校核、使用及更新，数据不得丢失和非法使用。

3.0.6可基于地理信息系统技术开展排水设施数据的采集、录入、校核、使用及更新。

3.0.7各地区可结合当地实际情况，制定数据采集、维护与管理的定额

4排水设施数据标准化

4.1一般规定

4.1.1应对城镇排水设施数据来源进行统一、系统分析与整合，协调好各种数据源，保证数据的一致性和有效性。

4.1.2应对已有数据、现场探测数据及监测检测数据进行标准化处理并录入相应数据库。

4.1.3不同数据来源中同一设施的空间或属性信息不一致时，应进行数据甄别和修订。

4.2数据标准化处理

4.2.1入库数据的标识码应按本规程第6.2.3条的规定进行编码。

4.2.2当入库数据与设施数据库的平面坐标和高程系统不一致时，应按设施数据库的平面坐标和高程系统进行坐标转换或校正。

4.2.3对按本规程第6.3节规定收集的数据与按本规程第6.4节规定获得的现场探测数据，应建立数据项的映射关系，导入数据库中相应的数据表。

4.2.4对按本规程第6.3节规定收集的包含空间信息的图片资料，应以已有地形图为基准对图片进行地理配准、绘制要素并提取属性信息。

4.2.5当已有数据不能体现上下游关系时，可利用地理信息系统的空间分析功能对设施拓扑关系进行分析，并对数据进行合理化处理。

4.3数据编辑

4.3.1数据编辑应包括各种设施空间数据和属性数据的创建、删除和更新，并应满足设施属性数据的批量修改，设施拓扑关系的分析与自动修正，电子表格、图形数据、矢量图层等多种格式数据的导入导出等要求。

4.3.2数据编辑应实现空间数据与属性数据的同步更新，并应保持排水设施拓扑关系的完整性。

5数据库建设

5.1一般规定

5.1.1 数据库设计应遵循冗余度低、结构可扩充、拓扑可维护、数据完整度高、空间与属性关联性强和数据安全性高等原则。

5.1.2城镇排水设施数据库结构设计应符合本规程附录A的有关规定，可根据当地实际需求在本规程附录B的基础上进行扩展。

5.1.3 数据库管理软件应具有软件系统恢复和数据恢复的功能。

5.1.4数据库要有认证和授权机制，防止非法用户使用数据库或合法用户非法使用数据库造成数据泄露、更改或破坏。

5.2数据库设计

5.2.1城镇排水设施数据库应根据数据使用权限提供信息共享接口。

5.2.2 基于排水设施数据相关标准进行数据整合入库，入库数据应包含基础数据、空间数据、分析数据、多媒体数据、业务数据、探测数据、监测数据、交换数据等。

5.2.3 排水设施数据库的设计可采用自顶向下的设计方法，数据库系统的功能应包含基本信息管理、排水设施运行维护、排水设施信息业务应用等功能。

5.2.4 排水设施数据库的设计采用第三范式规范化过程，并将规范化的过程融合在附录A的设计中。

6数据采集

6.1一般规定

6.1.1城镇排水设施数据采集应包含下列工作内容：

1收集已有的城镇排水设施的空间数据、属性数据、建设数据和运行维护管理数据；

2对城镇排水设施数据缺失或已有数据不准确的地区进行现场探测；

3对城镇排水设施进行监测与检测，采集运行维护管理数据；

4建立完整的排水设施拓扑关系。

6.1.2城镇排水设施数据的采集内容及格式应符合本规程附录B的规定，其中基础数据项不得有缺漏。

6.1.3同一地区排水设施的数据采集与维护应使用统一的平面坐标和高程系统。

6.1.4应利用城镇基础地理信息数据进行空间定位与地形分析，测图比例尺不应小于1：2000，宜采用1：500。

6.1.5排水设施数据文件中的各类信息应进行分类编码和标识编码，编码应具有唯一性、扩展性，并符合相关规定。

6.1.6城镇排水设施运营及管理单位应采用电子化档案方式存储运行维护管理数据，宜通过在线监测系统与业务管理平台进行数据的采集与管理，并宜建立数据自动更新接口。

6.2数据类型及编码规则

6.2.1排水设施数据类型应包括整型（INTEGER）、长整型（BIGINT）、字符型（VARCHAR）、数值型（NUMERIC）和时间型（DATE）。

6.2.2城镇排水设施及相关要素应按本表6-1的规定对空间数据进行分层分类存储。

表6-1空间要素的分类编码及数据分类

| 大类代码 | 设施类型 | 小类代码 | 设施名称 | 空间要素类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 排水系统 | 01 | 排水系统 | 面 |
| 02 | 排水管网 | 01 | 检查井 | 点 |
|  |  | 02 | 排水管 | 线 |
|  |  | 03 | 排水渠 | 线 |
|  |  | 04 | 雨水口 | 点 |
|  |  | 05 | 排放口 | 点 |
| 03 | 排水设施 | 01 | 泵站 | 点 |
|  |  | 02 | 截流设施 | 点 |
|  |  | 03 | 调蓄设施 | 点 |
|  |  | 04 | 溢流堰 | 点 |
|  |  | 05 | 闸门 | 点 |
|  |  | 06 | 阀门 | 点 |
|  |  | 07 | 弃流设施 | 点 |
|  |  | 11 | 设施空间范围 | 面 |
| 11 | 其它设施及要素 | 01 | 易涝区 | 面 |
|  |  | 02 | 城镇受纳水体（河道） | 线 |
| 大类代码 | 设施类型 | 小类代码 | 设施名称 | 空间要素类型 |
| 11 | 其它设施及要素 | 03 | 河道桩号 | 点 |
|  |  | 04 | 城镇受纳水体（湖泊） | 面 |
|  |  | 05 | 城镇水工设施 | 点 |
|  |  | 06 | 地表雨水行泄通道 | 面 |
|  |  | 11 | 排水户 | 点 |
|  |  | 12 | 汇水区 | 面 |
|  |  | 13 | 污水处理厂（或处理设施） | 点 |
|  |  | 14 | 污泥处理处置厂 | 点 |
|  |  | 99 | 其他设施 | — |

6.2.3每个排水设施应赋予唯一的标识码，标识码应符合下列规定：

1标识码应由10位数字的设施代码与7位数字的流水号组成；

2设施代码应依次为：行政区划代码6位、大类代码2位和小类代码2位，行政区划代码应按现行国家标准《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260的有关规定执行，大类代码与小类代码应按本规程表6-1的规定执行；

3流水号应从0000001开始顺序编码。

6.2.4城镇排水设施运行维护管理数据表应符合本规程表6-2的规定，数据标识码在其数据表中应是唯一的，并应按入库的先后顺序从小到大进行编码。

表6-2排水设施运行维护相关数据分类

| 数据名称 | 几何特征 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设施权属及养护信息表 | 表格 | 关联各类设施 |
| 监测点数据表 | 表格 | 关联检查井或管渠 |
| 液位、流量与雨量 监测数据表 | 表格 | 关联监测点 |
| 水质检测数据表 | 表格 | 关联监测点 |
| 管渠内窥检测数据表 | 表格 | 关联排水管、排水渠 |
| 泵站泵参数数据表 | 表格 | 关联泵站、截流设施或 调蓄设施 |
| 控制规则参数表 | 表格 | — |
| XY曲线参数表 | 表格 | — |
| 资料数据表 | 表格 | — |

6.3已有数据收集

6.3.1应收集城镇排水设施竣工验收档案、排水管网测绘数据和排水地理信息数据等已有资料。

6.3.2应收集近年来易涝区的相关调查报告及数据。

6.3.3应收集排水设施的运行数据、排水管渠检测与评估数据、业务管理过程中的运行维护数据。

6.3.4应收集城镇受纳水体的空间数据、断面尺寸、水文监测数据、水工设施信息数据及调度规则等资料。

6.3.5排水系统应收集排水户的技术资料。

6.3.6雨水系统应收集汇水分区、下垫面及地表径流相关数据、源头控制设施的技术资料。

6.3.7宜收集地表雨水行泄通道的相关数据。

6.3.8所收集数据应按本规程表B.0.26的规定进行分类归档，并应与相关设施建立关联关系。

6.4现场探测

6.4.1现场探测、地下管线点的平面位置测量和高程测量应按现行行业标准《城镇地下管线探测技术规程》CJJ 61的有关规定。其中，现场探测数据的精度应满足质量控制要求。同时，地下管线点的平面位置测量和高程测量尚应符合本规程附录C中第C.1节的有关规定。

6.4.2平面控制测量和高程控制测量应符合现行行业标准《城镇测量规程》 CJJ/T 8的有关规定。

6.4.3对未覆土的排水设施宜采用跟踪测量方法进行测量，对已覆土的排水设施宜采用探查测绘方法进行测量，对泵站等设施宜采用地形测绘方法进行测量。跟踪测量、探查测绘和地形测绘应符合本规程附录C中第C.2节的有关规定。

6.4.4对测绘成果的检查验收与质量评定应符合现行国家标准《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356的有关规定。

6.5监测和检测

6.5.1 雨水管网宜开展水位、流量等监测和检测项目，污水管网和合流制管网宜开展水位、流量、水质等监测和检测项目及视频监控项目。

6.5.2宜对液位、流量及水质进行在线监测，在线监测系统应具有长期监测数据采集与短时预警预报功能。

6.5.3应对关键节点旱季与雨季的液位、流量和水质进行监测，监测工作应符合本规程附录C中第C.3节的有关规定。

6.5.4水质监测指标宜包括化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、pH等。

6.5.5 排水水质水量在线监测及监测数据的采集按现行行业标准《城镇排水水质水量在线监测技术要求》CJ/T 252及广东省标准《城镇排水管网动态监测技术规程》DBJ/T 15-198-2020的相关规定执行。

6.5.6 排水管道功能性缺陷与结构性缺陷检测数据应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定。

7数据处理

7.1 一般规定

7.1.1排水设施数据处理包括数据文件的编辑、数据表建立、排水设施图形文件编绘、排水设施成果表编制等。

7.1.2数据处理宜采用排水设施数据处理软件进行处理。

7.1.3数据处理软件应具有生成排水设施数据文件、排水设施图形文件、排水设施成果表文件和排水设施统计表文件，绘制地下排水设施（带状）图和分幅图，输出排水设施成果表与统计表等功能。

7.2排水设施数据文件处理

7.2.1排水设施数据文件格式应具有通用性，文件之间以物探点号相关联。

7.2.2 排水设施数据文件成果格式宜包括以下两种：

1数据库文件格式采用*.mdb，以矢量数据集存储；

2采用软件形成的数字成果图形文件和 mdb 格式的成果表。

7.2.3排水设施数据文件的信息应与排水设施的原始记录保持一致，文件生成之后应对排水设施数据进行校验处理。

7.2.4排水设施数据文件应便于检索、编辑和输出。如排水设施图形数据与属性数据不一致时，应进行关联修改。

8数据校核与质量控制

8.1数据校核

8.1.1数据批量导入或编辑时，应进行数据校核与修正。

8.1.2应对数据的完整性和准确性进行校核，可采用异常值检查和拓扑关系检查等方法。数据校核应包括下列内容：

1应检查数据表中的基础数据项填写是否完整，并应补充缺失数据内容；

2应检查各类设施的空间位置是否准确，数值型数据是否超出上下限范围，并应对异常数据进行修正；

3应对常见拓扑问题进行检查，通过现场勘查、人工经验判断等方式对发现的问题进行核实与处理，并应对拓扑关系进行抽查验证。

8.1.3可利用数学模型进行城镇排水设施数据库的数据校核。

8.2质量控制

8.2.1数据处理工作开始前应做好技术交底、培训，统一技术要求。

8.2.2数据处理质量控制应做到流程同步，数据全覆盖。

8.2.3数据处理质量控制由人机交互和软件辅助完成。

8.2.4排水设施数据检查主要指标包括数据错漏率、排水设施走向、排水设施点间距超限，各项指标应符合《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356中8.5.5的表46管线测量成果质量错漏分类表的规定。

9数据管理与保存

9.0.1新建、改建或变化的城镇排水设施数据应及时更新入库，并应对排水设施的变化情况进行调查核实。

9.0.2 宜对城镇排水设施基础数据按照点、线、面等不同的空间几何特征，以及不同的属性结构进行分层处理并存储。

9.0.3应基于城镇排水设施数据库进行统计分析，编制数据质量报告。

9.0.4 应根据数据来源形成标准的格式导入数据库相应的数据表。

1 GIS数据文件应按照数据库标准统一格式，建立数据项的映射关系。

2 CAD数据文件应对数据进行分层处理，通过空间关联关系提取设施要素的属性信息。

3数据库表格或Excel表格等数据文件，应对数据表进行整理，建立数据项的映射关系。

4 图片数据文件可对图片进行拼接，以已有地形图为基准进行坐标校正，人工绘制要素并提取属性信息。

9.0.5 对于现场测绘获得的排水设施数据，应录入基础数据库，建立数据项的映射关系，导入数据库中相应的数据表。

9.0.6 对于没有工程图纸的排水设施应优先进行现场探测、录入数据库，利用GIS空间分析功能对设施空间关系进行分析和确定。

10数据共享与使用

10.1数据共享

10.1.1 数据管理单位应对各级、各类数据使用单位提交的数据需求清单进行汇总、确认。

10.1.2 数据使用单位应当根据本单位数据使用需要，明确数据应用的业务范围和场景，据实提出申请获准后规范使用。

10.1.3 各单位及部门之间共享数据，宜按照最小够用原则，以服务调用、数据推送等多种方式共享数据。

10.1.4 宜建立统一的数据资源交互及共享平台，提供信息共享接口。

10.2数据使用

10.2.1 城镇排水设施数据库可支持排水设施现状评估、排水设施规划建设、海绵城市建设、水环境治理、排水设施提质增效、排水设施日常运行管理、排水应急管理、智慧水务平台建设等工作。

10.2.2 应基于城镇排水设施数据库，建立与完善排水设施信息化管控平台，平台应预留数据上报接口。

10.2.3 城镇排水设施信息化管控平台建设可参照《智慧排水建设技术规程》DBJ/T 15-212-2021。

11数据保密与安全

11.0.1 城镇排水设施数据的采集、录入、传输、使用与管理应满足国家规定的保密要求。

11.0.2 应利用防火墙技术、加密技术、入侵检测技术、身份认证技术等技术，实现数据管理平台物理安全、网络安全、系统安全和数据安全，并应符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239等国家相关标准。

11.0.3 信息平台建设宜开展等保定级和备案，达到安全等级保护要求。

11.0.4 平台应建立有效的数据备份和恢复机制，按照安全管理的相关要求，建立安全可靠的安全措施。

附录A 排水设施数据库基本实体总E-R图

附录B 城镇排水设施数据表

B. 0. 1 排水系统数据应符合表B. 0. 1的规定。

表B. 0. 1 排水系统数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水系统标识码 | system_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 系统名称 | name | 排水系统的名称 | VARCHAR | 100 |
| 汇水面积/纳污面积 | service_area | 排水系统的覆盖总面积，单位：公顷 | NUMERIC | 10 |
| 服务人口数 | service_population | 排水系统的服务人口数 | BIGINT |  |
| 径流系数 | runoff_coeff | 排水系统的径流系数 | NUMERIC | 3 |
| 设计重现期 | design_rtp | 排水系统的设计重现期，单位：年 | INTEGER |  |
| 记录建立日期 | est_date | 格式：yyyy-mm-dd，记录创建的日期 | DATE |  |
| 最后修改日期 | update_date | 格式：yyyy-mm-dd，最后一次修改的日期 | DATE |  |
| 记录建立单位 | est_unit | 创建该条记录的负责单位 | VARCHAR | 30 |
| 数据维护单位 | org_unit | 数据维护更新的负责单位 | VARCHAR | 30 |
| 坐标系统 | coor_system | 数据采用的坐标系统 | VARCHAR | 30 |
| 高程系统 | elev_system | 数据采用的高程系统 | VARCHAR | 30 |
| 排水体制说明 | drain_system | 补充说明该排水系统的现状 | VARCHAR | 200 |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 系统类型 | system_type | 1—雨水；2—污水；3—合流；4一其他 | INTEGER |  |

B. 0. 2 雨水口数据应符合表B. 0. 2的规定。

表B. 0. 2 雨水口数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水口标识码 | comb_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 雨水口形式 | comb_type | 1—平箅式；2—立箅式；3—联合式；4—偏沟式；5—其他，并注明雨水口形式 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 所在道路名称 | road_name | 设施所在道路名称 | VARCHAR | 20 |
| 雨水箅材质 | gra_material | 1—球墨铸铁；2—灰口铸铁；3—钢格板；4—其他，并注明材质 | INTEGER |  |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 雨水口尺寸1 | comb_dimen1 | 雨水口形状为矩形时填写长度，雨水口形状为圆形时填写直径，单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 雨水口尺寸2 | comb_dimen2 | 雨水口形状为矩形时填写宽度，单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 雨水箅间距 | gra_spacing | 雨水箅格栅间距，单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 雨水箅厚度 | gra_thickness | 雨水箅的厚度，单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 雨水口最大深度 | max_depth | 雨水口的最大深度，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 雨水口地表高程 | surface_elev | 雨水口所处位置的地面高程，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 设计能力 | design_slui_capa | 雨水口的设计泄水能力，单位：升/秒 | NUMERIC | 6 |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 雨水口形状 | comb_shape | 1—矩形；2—圆形；3—其他，在备注字段中注明雨水口形状 | INTEGER |  |
| 是否装备垃圾拦截 装置 | anti_trash | 0—否；1—是 | INTEGER |  |
| 是否装备防臭装置 | anti_odor | 0—否；1—是 | INTEGER |  |
| 是否装备初期雨水截 流装置 | ini_rain_inter | 0—否；1—是 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |

B. 0. 3 检查井数据应符合表B. 0. 3的规定。

表B. 0. 3 检查井数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查井标识码 | manhole_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 检查井类型 | manhole_type | 1—检查井；2—接户井；3—闸阀井；4—溢流井；5—倒虹井；6—透气井；7—压力井；8—检测井； 9—拍门井；10—截流井；11—水封井；12—跌水井；13—其他，并注明类型 | INTEGER |  |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 所在道路名称 | road_name | 设施所在道路名称 | VARCHAR | 26 |
| 检查井井深 | depth | 检查井深度，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 地面高程 | surface_elev | 井盖所处位置的地面高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 附属物描述 | addi_fac | 对井内的防坠网、梯子、压力盖板等附属物进行描述 | VARCHAR | 100 |
| 井盖尺寸2 | cov_dimen2 | 井盖为三角形时填写边长2；井盖为矩形时填写短边。单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 井盖尺寸3 | cov_dimen3 | 井盖为三角形时填写边长3。单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 井盖厚度 | cov_thickness | 井盖的厚度，单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 井室类型 | chamber_type | 井室的类型说明 | VARCHAR | 20 |
| 井室长度 | chamber_length | 单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 井室宽度 | chamber_width | 单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 井室高度 | chamber_height | 单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 井筒高度 | wellbore_height | 单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 探测时水深 | survey_water_depth | 现场探测时，检查井水深。单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 探测时泥深 | survey_sedi_depth | 现场探测时，检查井底部淤积物的深度，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 探测日期 | survey_date | 格式：yyyy-mm-dd，现场探测的具体日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 255 |
| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| 井盖尺寸1 | cov_dimen1 | 井盖为圆形时填写直径，井盖为三角形时填写边长1；井盖为矩形时填写长边。单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 检查井类别 | manhole_category | 1—雨水井；2—污水井；3—合流井；4—其他 | INTEGER |  |
| 检查井形式 | manhole_style | 1—一通；2—二通直；3—二通转；4—三通；5—四通；6—五通；7—五通以上 | INTEGER |  |
| 检查井盖材质 | cov_material | 1—灰口铸铁；2—球墨铸铁；3—铸钢；4—轧制钢；5—聚合物；6—填充增强材料；7—钢纤维混凝土；8—其他 | INTEGER |  |
| 井盖形状 | cov_shape | 1—圆形；2—三角形；3—矩形；4—其他 | INTEGER |  |
| 井底形式 | bottom_style | 1—平底；2—流槽；3—落底；4—其他 | INTEGER |  |
| 检查井等级 | junc_class | 1—主井（主管上的井）；2—附井（接户井；过渡井）；3—其他 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |
| 建设单位 | construct_unit | 建设单位名称 | VARCHAR | 100 |
| 建设日期 | construct_date | 格式：yyyy-mm-dd，建设日期 | DATE |  |
| 项目阶段 | project_phase | 1审批，2施工，3验收 | INTEGER |  |
| 存在问题 | problem | 存在问题 | VARCHAR | 255 |

B. 0. 4 排水管数据应符合表B.0.4的规定。

表B. 0. 4 排水管数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水管标识码 | pipe_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 管道材质 | material | 1—混凝土管；2—钢筋混凝土管；3—砖石管；4—陶土管；5— pe（聚乙烯）管；6—hdpe（高密度聚乙烯）管；7—-upvc管；8—铸铁管； 9—玻璃钢夹砂管；10—钢管；11—石棉水泥管； 12—其他，并注明材质 | INTEGER |  |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 管道长度 | pipe_length | 应与线要素的几何长度一致，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 所在道路名称 | road_name | 管道所在道路的名称 | VARCHAR | 26 |
| 起点编码 | in_junc_id | 对应起点的编码（排水户、雨水口、检查井、泵站、 截流设施、调蓄设施、溢流堰、闸门、阀门等） | VARCHAR | 17 |
| 终点编码 | out_junc_id | 对应终点的编码（雨水口、检查井、泵站、截流设施、调蓄设施、溢流堰、闸门、阀门、排放口、污水处理厂等） | VARCHAR | 17 |
| 起点管底标高 | in_elev | 管道起点的内底部高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 终点管底标高 | out_elev | 管道终点的内底部高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 断面数据1 | shape_data1 | 断面形式为圆形时填写直径，断面形式为其他形式时填写管道断面的最大垂直高度，单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 断面数据2 | shape_data2 | 断面形式为矩形时填写宽度；断面形式为梯形时填写底部宽度；断面形式为三角形时填写顶面宽 度；断面形式为椭圆形时填写最大宽度，单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| 断面数据3 | shape_data3 | 断面形式为梯形时填写左侧边坡系数（横纵比） | NUMERIC | 5 |
| 断面数据4 | shape_data4 | 断面形式为梯形时填写右侧边坡系数（横纵比） | NUMERIC | 5 |
| 断面数据5 | shape_xy_data | x-y断面，与xy曲线表关联。其中x代表测点距左侧距离，单位：米；y代表测点底部高程，单位：米 | INTEGER |  |
| 管道糙率 | roughness | 若无数据，则根据材质确定 | NUMERIC | 5 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 壁厚 | wall_thickness | 单位：毫米 | NUMERIC | 3 |
| 衬里厚度 | liner_thickness | 单位：毫米 | NUMERIC | 3 |
| 管道坡度 | pipe_slope | （起点管底标高一终点管底标高）/管道投影长度 | NUMERIC | 5 |
| 断面面积 | shape_area | 管道横断面面积，单位：平方米 | NUMERIC | 5 |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 管道类别 | pipe_category | 1—雨水；2—污水；3—合流；4—其他 | INTEGER |  |
| 断面形式 | shape_type | 1—圆形；2—梯形；3—三角形；4—椭圆形；5—矩形；6—马蹄形；7—不规则形状 | INTEGER |  |
| 是否倒虹管 | invert_silphon | 0—否；1—是 | INTEGER |  |
| 压力类型 | pressure_type | 1—重力；2—压力；3—其他 | INTEGER |  |
| 管道衬里材质 | liner_material | 1—水泥砂浆；2—塑料；3—金属；4—复合材料；5—其他 | INTEGER |  |
| 接头形式 | joint_type | 1—平口； 2—企口； 3—承插口； 4—焊接；5—其他 | INTEGER |  |
| 连接方式 | conn_type | 1—刚性；2—柔性；3—热熔连接；4—其他 | INTEGER |  |
| 管理归属 | ownership | 1—市政；2—户线 | INTEGER |  |
| 是否有自冲洗设备 | self_washing | 0—否；1 —是 | INTEGER |  |
| 是否存在雨污混接现象 | rain_sewa_mix | 0—否；1—是 | INTEGER |  |
| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| 原始结构状态 | origin_struct | 1—暗接；2—暗井；3—弯斗；4—倒虹；5—轴线偏移；6—井盖埋没；7—变形；8—变径；9—其他 | INTEGER |  |
| 敷设方式 | constr_method | 1—开槽埋管；2—顶管；3—盾构；4—拖拉管；5—其他 | INTEGER |  |
| 非开挖维修方式 | trenchless_method | 1—点状；2—整体 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |
| 缺陷等级 | fault_category | 1-4 | INTEGER |  |
| 大小等级 | size_category | 1-小型(0-600mm)，2-中型(600-1000mm)，3-大型(1000-1500mm)，4-特大型(1500mm以上) | INTEGER |  |
| 病害种类 | disease_category | 1-雨污混合，2-变形，3-淤堵，4-坍塌，5-破裂 | INTEGER |  |
| 建设单位 | construct_unit | 建设单位名称 | VARCHAR | 100 |
| 建设日期 | construct_date | 格式：yyyy-mm-dd，建设日期 | DATE |  |
| 项目阶段 | project_phase | 1审批，2施工，3验收 | INTEGER |  |
| 存在问题 | problem | 存在问题 | VARCHAR | 255 |
| 流向 | flow_direction | 流向 | VARCHAR | 255 |
| 是否为主管支管 | branch_pipe | 0—否；1 —是 | INTEGER |  |
| 健康状态 | health_status | 是否健康，0—否；1 —是 | INTEGER |  |

B. 0. 5 排水渠数据应符合表B. 0. 5的规定。

表B. 0. 5 排水渠数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水渠标识码 | conduit_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 渠道材质 | material | 1—土渠；2—砖砌渠；3—石砌渠；4—混凝土块砌渠；5—钢筋混凝土块砌渠；6—混凝土渠；7—钢筋混凝土渠；8—其他，并注明材质 | INTEGER |  |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 渠道长度 | conduit_length | 单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 所在道路名称 | road_name | 渠所在（临近）道路的名称 | VARCHAR | 20 |
| 起点编码 | in_junc_id | 对应起点的编码（排水户、雨水口、检查井、泵站、截流设施、调蓄设施、溢流堰、闸门、阀门等） | VARCHAR | 17 |
| 终点编码 | out_junc_id | 对应终点的编码（雨水口、检查井、泵站、截流设施、调蓄设施、溢流堰、闸门、阀门、排放口、污水处理厂等） | VARCHAR | 17 |
| 起点渠底标高 | in_elev | 渠道起点的内底部高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 终点渠底标高 | out_elev | 渠道终点的内底部高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 断面数据1 | shape_data1 | 断面形式为圆形时填直径，断面形式为其他形式时填渠道断面的最大垂直高度，单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 断面数据2 | shape_data2 | 断面形式为矩形时填写宽度；断面形式为梯形时填底部宽度；断面形式为三角形时填顶面宽度；断面形式为椭圆形时填写最大宽度，单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 断面数据3 | shape_data3 | 断面形式为梯形时填写左侧边坡系数（横纵比） | NUMERIC | 5 |
| 断面数据4 | shape_data4 | 断面形式为梯形时填写右侧边坡系数（横纵比） | NUMERIC | 5 |
| 断面数据5 | shape_xy_data | x-y断面，与xy曲线表关联。其中x代表测点距左侧距离，单位：米；y代表测点底部高程，单位：米 | INTEGER |  |
| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| 渠道糙率 | roughness | 若无数据，则根据材质确定 | NUMERIC | 5 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 渠道坡度 | conduit_slope | （起点渠底标高-终点渠底标高）/渠道投影长度 | NUMERIC | 5 |
| 断面面积 | shape_area | 渠道横断面面积，单位：平方米 | NUMERIC | 5 |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 渠道类别 | conduit_category | 1—雨水；2—污水；3—合流；4—其他 | INTEGER |  |
| 渠道类型 | conduit_style | 1—明渠；2—暗渠 | INTEGER |  |
| 断面形式 | shape_type | 1—圆形；2—梯形；3—三角形；4—椭圆形；5—矩形；6—马蹄形；7—不规则形状 | INTEGER |  |
| 渠道结构 | conduit_struct | 1—现浇；2—预制；3—砌砖；4一砌石；5—其他 | INTEGER |  |
| 管理归属 | ownership | 1—市政；2—户线 | INTEGER |  |
| 原始结构状态 | origin_struct | 1—暗接；2—暗井；3—弯斗；4—倒虹；5—轴线偏移；6—井盖埋没；7—变形；8—变径；9—其他 | INTEGER |  |
| 接头形式 | joint_type | 1—平口； 2—企口； 3—承插口； 4—焊接；5—其他 | INTEGER |  |
| 连接方式 | conn_type | 1—刚性（如素混凝土、带钢细石混凝土）；2—柔性（如沥青类、橡胶圈）；3—其他 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |
| 建设单位 | construct_unit | 建设单位名称 | VARCHAR | 100 |
| 建设日期 | construct_date | 格式：yyyy-mm-dd，建设日期 | DATE |  |
| 项目阶段 | project_phase | 1审批，2施工，3验收 | INTEGER |  |
| 存在问题 | problem | 存在问题 | VARCHAR | 255 |
| 敷设方式 | constr_method | 1—开槽埋管；2—顶管；3—盾构；4—拖拉管；5—其他 | INTEGER |  |
| 流向 | flow_direction | 流向 | VARCHAR | 255 |
| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| 是否为主管支管 | branch_pipe | 0—否；1 —是 | INTEGER |  |
| 健康状态 | health_status | 是否健康，0—否；1 —是 | INTEGER |  |

B. 0. 6 排放口数据应符合表B. 0. 6的规定。

表B. 0. 6排放口数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口标识码 | outfall_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 受纳水体编码 | receive_water_id | 排往城镇河流或湖泊的受纳水体编码 | VARCHAR | 17 |
| 底部高程 | bottom_elev | 排放口的底部高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 排放口名称 | name | 排放口名称 | VARCHAR | 30 |
| 排放口地址 | addr | 排放口具体地址描述 | VARCHAR | 100 |
| 排放口地表高程 | surface_elev | 排放口所处位置的地面高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 排放口顶部高程 | top_elev | 排放口的顶部高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 拍门直径 | flap_diameter | 拍门直径，单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 拍门顶部高程 | flap_topelev | 拍门顶部高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 拍门底部高程 | flap_botelev | 拍门底部高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 淹没常水位 | normal_level | 当出流形式为常水位淹没时，记录常水位高程， 单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 潮位曲线 | tidal_curve | 当出流形式为潮汐影响时，记录潮位表，与xy曲线表关联，x代表时间，单位：小时，y代表潮位高程，单位：米 | INTEGER |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 类别 | outfall_category | 1—雨水；2—污水；3—合流；4—其他 | INTEGER |  |
| 是否有拍门 | flap | 0—否；1 —是 | INTEGER |  |
| 出流形式 | outfall_type | 1—自由出流；2—常水位淹没；3—潮汐影响 | INTEGER |  |
| 拍门材质 | flap_materail | 1—铸铁；2—钢；3—不锈钢；4—塑料；5—复合材料；6—其他 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废5—其他 | INTEGER |  |

B. 0. 7 泵站数据应符合表B. 0. 7的规定。

表B. 0. 7泵站数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站标识码 | pump_station_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与泵站中心点坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与泵站中心点坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 泵站名称 | name | 泵站名称 | VARCHAR | 30 |
| 泵站地址 | addr | 泵站的具体位置 | VARCHAR | 100 |
| 泵台数 | ps_num | 泵总台数 | INTEGER |  |
| 设计雨水排水能力 | design_storm_capa | 单位：立方米/秒 | NUMERIC | 6 |
| 设计污水排水能力 | design_ww_capa | 单位：立方米/秒 | NUMERIC | 6 |
| 前池长 | forebay_len | 单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 前池宽 | forebay_wid | 单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 前池深 | forebay_dep | 单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 进水池最高水位 | in_max_level | 按现行国家标准《泵站设计规范》gb 50265的有关规定填写，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 进水池设计运行水位 | in_desi_level | 按现行国家标准《泵站设计规范》gb 50265的有关规定填写，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 进水池最高运行水位 | in_maxope_level | 按现行国家标准《泵站设计规范》gb 50265的有关规定填写，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 进水池最低运行水位 | in_minope_level | 按现行国家标准《泵站设计规范》gb 50265的有关规定填写，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 出水池设计运行水位 | out_desi_level | 按现行国家标准《泵站设计规范》gb 50265的有关规定填写，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 出水池最高运行水位 | out_maxope_level | 按现行国家标准《泵站设计规范》gb 50265的有关规定填写，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 出水池最低运行水位 | out_minope_level | 按现行国家标准《泵站设计规范》gb 50265的有关规定填写，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 占地面积 | area | 单位：平方米 | NUMERIC | 6 |
| 服务范围 | service_scope | 汇水区域范围描述 | VARCHAR | 255 |
| 服务面积 | service_area | 汇水面积，单位：公顷 | NUMERIC | 6 |
| 现有雨水排水能力 | current_storm_capa | 单位：立方米/秒 | NUMERIC | 6 |
| 现有污水排水能力 | current_ww_capa | 单位：立方米/秒 | NUMERIC | 6 |
| 设计暴雨重现期 | design_rtp | 泵站设计的暴雨重现期 | NUMERIC | 4 |
| 主供电源 | main_supply | 供电部门名称 | VARCHAR | 30 |
| 装机容量 | device_capa | 单位：千瓦 | NUMERIC | 7 |
| 备用电源 | backup_supply | 供电部门名称 | VARCHAR | 30 |
| 辅助设施描述 | addi_fac | 对泵房内的变压器、格栅、除臭装置、阀门等设施进行描述 | VARCHAR | 100 |
| 溢流排放口 | over_outfall_id | 如果泵站有溢流口，关联排放口标识码 | VARCHAR | 17 |
| 联系电话 | tel | 泵站负责人的联系电话 | VARCHAR | 15 |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 泵站分类 | ps_category | 1—雨水泵站；2—污水泵站；3—合流泵站；4—地道泵站；5—合建泵站；6—其他（临时泵站、泵闸等） | INTEGER |  |
| 技术资料文件 | data_list_id | 技术文件编码，对应B. 0. 26表中的资料标识码 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |

B. 0. 8 截流设施数据应符合表B. 0. 8的规定。

表B. 0. 8截流设施数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流设施标识码 | divider_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 截流设施类型 | divider_type | 1—闸；2—泵；3—堰；4—阀；5—其他 | INTEGER |  |
| 技术资料文件 | data_list_id | 技术文件编码，对应B. 0. 26表中的资料标识码 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 截流设施连接管渠编码 | diverted_id | 截留设施出口连接的排水管或排水渠标识码 | VARCHAR | 17 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 截流内部设施编码 | connect_id | 截流设施内部的闸门、阀门、溢流堰或泵的标识码 | VARCHAR | 17 |
| 截流量 | cutoff_flow | 如确定截流流量，直接设定流量，单位：升/秒 | NUMERIC | 6 |
| 截流曲线 | diversion_curve | 截流量变化曲线，与xy曲线表关联，x代表入流量，y代表出流量，单位：升/秒 | INTEGER |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |

B. 0. 9 调蓄设施数据应符合表B. 0. 9的规定。

表B. 0. 9调蓄设施数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调蓄设施标识码 | storage_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 布置形式 | layout | 1—溢流堰式；2—流槽式；3—泵汲式；4—其他，并注明形式 | INTEGER |  |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 调蓄设施名称 | name | 调蓄设施的名称 | VARCHAR | 30 |
| 调蓄设施地址 | addr | 调蓄设施的具体位置 | VARCHAR | 100 |
| 最高水位 | max_level | 调蓄设施运行的最高水位，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 最低水位 | min_level | 调蓄设施运行的最低水位，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 常水位 | normal_level | 调蓄设施运行的常水位，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 截流能力 | inter_capa | 截流初雨量，单位：毫米 | NUMERIC | 6 |
| 调蓄设施容积 | total_vol | 调蓄设施的总容积，单位：立方米 | NUMERIC | 8 |
| 调蓄曲线 | height_area | 与xy曲线表关联，x代表距调蓄设施底部的深度，单位：米，y代表当前深度的蓄水面积，单位：平方米 | INTEGER |  |
| 调蓄设施底部高程 | bottom_elev | 调蓄设施底部高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 设施描述 | description | 调蓄设施及附属物描述信息 | VARCHAR | 255 |
| 调蓄设施地址 | addr2 | 具体地址描述 | VARCHAR | 50 |
| 蒸发系数 | evap_coeff | 调蓄设施内水的蒸发系数 | NUMERIC | 4 |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| 类别 | storage_category | 1—雨水；2—污水；3—合流；4—多功能调蓄设施；5—其他 | INTEGER |  |
| 与现有设施的关系 | relation_facilities | 1—合建；2—分建；3—利用现有设施容量；4—其他 | INTEGER |  |
| 调蓄设施主要功能 | function | 1—调蓄；2—削峰；3—污染控制；4—综合效果 | INTEGER |  |
| 进水方式 | inlet_type | 1—截流设施，2—管道；3—溢流堰；4—其他 | INTEGER |  |
| 出水方式 | outlet_type | 1—闸；2—泵；3—堰；4—阀；5—孔；6—管道；7—其他 | INTEGER |  |
| 技术资料文件 | data_list_id | 技术文件编码，对应B. 0. 26表中的资料标识码 | INTEGER |  |
| 调蓄设施材质 | storage_material | 1—硬化；2—自然；3—模块化产品；4—其他 | INTEGER |  |
| 调蓄设施类型 | storage_type | 1—密闭式；2—开放式 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |

B. 0. 10 弃流设施数据应符合表B. 0. 10的规定。

表B. 0. 10弃流设施数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弃流设施标识码 | aba_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 弃流方式 | aba_way | 1—容积法弃流；2—小管弃流（水流切换法） | INTEGER |  |
| 弃流形式 | aba_form | 1—自控弃流；2—渗透弃流；3—弃流池；4—雨落管弃流 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 弃流设施名称 | name | 弃流设施的名称 | VARCHAR | 30 |
| 弃流设施地址 | addr | 弃流设施的具体位置 | VARCHAR | 100 |
| 弃流构造 | aba_struct | 1—溢流槽式；2—溢流阀式 | NUMERIC | 6 |
| 初期雨水弃流量 | aba_flow | 初期雨水弃流量，单位：立方米 | NUMERIC | 8 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 设施描述 | description | 弃流设施描述信息 | VARCHAR | 255 |
| 弃流设施地址 | addr2 | 具体地址描述 | VARCHAR | 50 |
| 蒸发系数 | evap_coeff | 调蓄设施内水的蒸发系数 | NUMERIC | 4 |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 技术资料文件 | data_list_id | 技术文件编码，对应B. 0. 26表中的资料标识码 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |

B. 0. 11 溢流堰数据应符合表B. 0. 11的规定。

表B. 0. 11 溢流堰数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溢流堰标识码 | weir_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 堰顶高程 | top_elev | 单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 堰底高程 | bottom_elev | 单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 堰高 | height | 单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 堰宽 | width | 单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 设计流量 | design_flow | 单位：立方米/秒 | NUMERIC | 6 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 溢流堰名称 | name | 设施名称 | VARCHAR | 20 |
| 流量系数 | discharge_coeff | 溢流堰的流量系数，单位：立方米/秒 | NUMERIC | 6 |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 类别 | weir_category | 1—雨水；2—污水；3—合流；4—其他 | INTEGER |  |
| 技术资料文件 | data_list_id | 技术文件编码，对应B. 0. 26表中的资料标识码 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |

B. 0. 12 闸门数据应符合表B. 0. 12的规定

表B. 0. 12 闸门数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸门标识码 | gate_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 闸门名称 | name | 闸门的名称 | VARCHAR | 20 |
| 生产厂家 | manufacturer | 闸门的生产厂家 | VARCHAR | 30 |
| 闸门型号 | model | 闸门型号 | VARCHAR | 30 |
| 闸门高程 | top_elev | 闸门关闭时所在闸顶高程，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 闸门净高 | height | 单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 闸门净宽 | width | 单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 闸门排数 | row_num | 单位：个 | INTEGER |  |
| 闸门孔数 | hole_num | 单位：孔 | INTEGER |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 类别 | gate_category | 1—雨水；2—污水；3—合流；4—其他 | INTEGER |  |
| 技术资料文件 | data_list_id | 技术文件编码，对应B. 0. 26表中的资料标识码 | INTEGER |  |
| 闸门控制类型 | control_type | 1—手动控制；2—液压控制；3—电动控制；4—其他 | INTEGER |  |
| 闸门启闭形式 | switch_style | 1—电动螺杆；2—手摇螺杆；3—手摇链条；4—电动卷扬；5—其他 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |

B. 0. 13 阀门数据应付B. 0. 13的规定。

表B. 0. 13阀门数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀门标识码 | valve_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 阀门名称 | name | 阀门的名称 | VARCHAR | 20 |
| 生产厂家 | manufacturer | 阀门的生产厂家 | VARCHAR | 30 |
| 阀门型号 | model | 阀门型号 | VARCHAR | 30 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 阀门开启转数 | rotate_num | 阀门开启需要的转数 | NUMERIC | 3 |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 类别 | valve_category | 1—雨水；2—污水；3—合流；4—其他 | INTEGER |  |
| 阀门类型 | valve_type | 1—闸阀；2—蝶阀；3—排气阀；4—其他 | INTEGER |  |
| 技术资料文件 | data_list_id | 技术文件编码，对应B. 0. 26表中的资料标识码 | INTEGER |  |
| 阀门开启转向 | orientation | 1—顺时针；2—逆时针 | INTEGER |  |
| 设施状态 | status | 1—已建；2—在建；3—待废；4—已废；5—其他 | INTEGER |  |

B. 0. 14 城镇受纳水体（河道）数据应符合表B. 0. 14的规定。

表B. 0. 14城镇受纳水体（河道）数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水河段标识码 | river_segment_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 河流名称 | name | 河段所属河流名称 | VARCHAR | 20 |
| 河段长度 | segment_length | 单位：米 | NUMERIC | 8 |
| 起点桩号编码 | in_junc_id | 对应起点河段桩号编码 | VARCHAR | 17 |
| 终点桩号编码 | out_junc_id | 对应终点河段桩号编码 | VARCHAR | 17 |
| 起点河底标高 | in_elev | 单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 终点河底标高 | out_elev | 单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 断面数据 | shape_xy_data | x-y断面，与xy曲线表关联。其中x代表测点距左侧距离，单位：米；y代表测点底部高程，单位：米 | INTEGER |  |
| 糙率 | roughness | 河段糙率 | NUMERIC | 5 |
| 常水位 | normal_level | 本段河道的常水位，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 警戒水位 | warning_level | 本段河道的警戒水位，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |

B. 0. 15城镇河道桩号数据应符合表B. 0. 15的规定。

表B. 0. 15城镇河道桩号数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水河道桩号标识码 | river_sta_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 坐标x | x_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与点要素一致 | NUMERIC | 11 |
| 地面标高 | top_elev | 单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 河底标高 | bottom_elev | 单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |

B. 0. 16城镇受纳水体（湖泊）数据应符合表B. 0. 16的规定。

表B. 0. 16 城镇受纳水体（湖泊）数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部湖泊标识码 | lake_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 湖泊名称 | name | 内部湖泊及水塘的名称 | VARCHAR | 20 |
| 调蓄容积 | volume | 调蓄设施的容积，单位：立方米 | NUMERIC | 10 |
| 水面面积 | area | 常水位对应的水面面积，单位：平方米 | NUMERIC | 10 |
| 常水位 | normal_level | 水体的常水位，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 警戒水位 | warning_level | 水体的警戒水位，单位：米 | NUMERIC | 6 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 类型 | lake_category | 1—天然湖泊；2—水库；3—人工水塘；4—其他 | INTEGER |  |

B. 0. 17城镇水工设施数据应符合表B. 0. 17的规定。

表B. 0. 17城镇水工设施数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水工设施标识码 | river_gate_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 所在河道编码 | river_id | 所在排水河道编码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 控制规则 | control_method | 水工设施控制规则描述 | VARCHAR | 200 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 水工设施类型 | river_gate_type | 1 —闸；2—坝；3—堰；4—其他 | INTEGER |  |
| 技术资料文件 | data_list_id | 技术文件编码，对应B. 0. 26表中的资料标识码 | INTEGER |  |

B. 0. 18设施权属及养护信息应符合表B. 0. 18的规定。

表B. 0. 18设施权属及养护信息

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施标识码 | feature_id | 关联的排水设施编码 | VARCHAR | 17 |
| 设计单位 | design_unit | 设计单位名称 | VARCHAR | 30 |
| 施工单位 | constr_unit | 负责施工的单位名称 | VARCHAR | 30 |
| 管理单位 | org_unit | 设施管理单位的名称 | VARCHAR | 30 |
| 养护单位 | maintain_unit | 设施养护单位名称 | VARCHAR | 30 |
| 建设年代 | build_years | 在没有具体工程竣工日期时，填写建设年代描述信息 | VARCHAR | 30 |
| 竣工日期 | build_date | 格式：yyyy-mm-dd，工程竣工日期 | DATE |  |
| 投运日期 | service_date | 格式：yyyy-mm-dd，工程投运日期 | DATE |  |
| 改建日期 | recon_date | 格式：yyyy-mm-dd，工程改建日期 | DATE |  |
| 最新养护日期 | maintain_date | 格式：yyyy-mm-dd，最新养护日期 | DATE |  |
| 图幅编码 | draw_id | 设施数据来源为cad文件时，对应的cad图纸的图幅编码 | VARCHAR | 50 |
| 技术资料文件 | data_list_id | 技术文件编码，对应B. 0. 26表中的资料标识码 | INTEGER |  |

B. 0. 19监测点数据应符合表B. 0. 19的规定。

表B. 0. 19监测点数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则与含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点标识码 | monitor_id | 唯一编码 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 监测点名称 | name | 监测点名称 | VARCHAR | 30 |
| 监测点地址 | addr | 具体到街道、门牌号 | VARCHAR | 100 |
| 监测方式 | method | 1—人工；2—自动；3—其他 | INTEGER |  |
| 监测数据类别 | monitor_type | 1—液位；2—流量；3—雨量；4—水质； 5—其他 | INTEGER |  |
| 监测频率 | frequency | 监测时间间隔，单位：分钟 | NUMERIC | 5 |
| 监测设备名称 | device_name | 监测设备名称 | VARCHAR | 50 |
| 监测设备型号 | device_model | 监测设备型号 | VARCHAR | 30 |
| 所在设施编码 | node_id | 所在雨水口、检查井、排水口、泵站、截流设施、 调蓄设施、溢流堰或污水处理厂等设施的编码 | VARCHAR | 17 |
| 流量监测管线编码 | pipe_id | 单通道流量监测关联的排水管或排水渠的标识码 | VARCHAR | 17 |
| 流量监测管线编码2 | pipe_id2 | 双通道流量监测，第2个通道关联的排水管或排水渠的标识码 | VARCHAR | 17 |
| 监测点周边情况描述 | description | 监测点周边情况描述 | VARCHAR | 100 |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-MM-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |

B. 0. 20液位、流量与雨量监测数据应符合表B. 0. 20的规定。

表B. 0. 20液位、流量与雨量监测数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则与含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测数据编号 | fid | 顺序唯一编号 | INTEGER |  |
| 所在监测点编码 | monitor_id | 与监测点数据表的监测点标识码关联 | INTEGER |  |
| 监测时间 | sample_time | 格式：yyyy-MM-dd HH： mm，现场监测的时间 | DATE |  |
| 液位 | water_level | 单位：米 | NUMERIC | 5 |
| 流速 | water_velocity | 单位：米/秒 | NUMERIC | 5 |
| 流量 | flow | 单位：立方米/秒 | NUMERIC | 5 |
| 雨量 | rainfall | 单位：毫米 | NUMERIC | 6 |
| 数据获取时间 | record_time | 格式：yyyy-MM-dd HH：mm，监测数据获取时间 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-MM-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |

B. 0. 21水质检测数据应符合表B. 0. 21的规定。

表B. 0. 21水质检测数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则与含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测数据编号 | fid | 顺序唯一编号 | INTEGER |  |
| 所在监测点编码 | monitor_id | 与监测点数据表的监测点标识码关联 | INTEGER |  |
| 采样时间 | sample_time | 格式：yyyy-MM-dd HH：mm，现场采样的时间 | DATE |  |
| 水温 | temp | 单位：摄氏度 | NUMERIC | 5 |
| pH值 | ph | 无量纲 | NUMERIC | 5 |
| 溶解氧 | do | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 7 |
| 五日生化需氧量 | bod5 | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 化学需氧量 | cod | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 7 |
| 总有机碳 | toc | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 7 |
| 悬浮物 | ss | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 7 |
| 氨氮 | nh3-n | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 总氮 | tn | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 总磷 | tp | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 总镉 | cd | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 总铭 | cr | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 总汞 | hg | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 总铅 | pb | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 总碑 | as | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 总铜 | cu | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 总锌 | zn | 单位：毫克/升 | NUMERIC | 6 |
| 水质检测单位 | analysis_unit | 水质检测单位或机构名称 | VARCHAR | 30 |
| 数据获取时间 | record_time | 格式：yyyy-MM-dd HH：mm，检测数据获取时间 | DATE |  |
| 填报单位 | report_ unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-MM-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |

B. 0. 22管渠内窥检测数据应符合表B. 0. 22的规定。

表B. 0. 22管渠内窥检测数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则与含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业编号 | usid | 顺序唯一编号 | INTEGER |  |
| 排水管、排水渠编码 | pipe_conduit_id | 与被检查排水管、排水渠的标识码一致 | VARCHAR | 17 |
| 检测时间 | detect_time | 格式：yyyy-MM-dd HH：mm，检测时间 | DATE |  |
| 检测单位 | detect_unit | 检测单位 | VARCHAR | 30 |
| 检测人 | detect_person | 检测操作人员 | VARCHAR | 30 |
| 检测单位联系方式 | contacts | 地址、电话、电子邮箱等 | VARCHAR | 255 |
| 检测方法 | detect_method | 1—CCTV； 2—声呐；3—潜望镜；4—其他 | INTEGER |  |
| 检测方向 | detect_dir | 1—与流向一致；2—与流向不一致 | INTEGER |  |
| 封堵情况 | pipe_block | 说明封堵情况 | VARCHAR | 100 |
| 淤泥厚度 | silt_thickness | 单位：毫米 | NUMERIC | 5 |
| 功能性缺陷类型 | func_defect | 0—无缺陷；1—沉积；2—结垢；3—障碍物； 4—残墙、坝根；5—树根；6—浮渣； 7—封堵；8—其他 | INTEGER |  |
| 功能性缺陷长度 | func_length | 功能性缺陷的长度，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 功能性缺陷位置 | func_addr | 功能性缺陷具体地址描述 | VARCHAR | 100 |
| 功能性缺陷等级 | func_class | 按现行行业标准《城镇排水管道检测与评估 技术规程》CJJ 181的有关规定填写 | INTEGER |  |
| 结构性缺陷类型 | struct_defect | 0—无缺陷；1—破裂；2—变形；3—错位； 4—腐蚀；5—错口； 6—起伏；7—脱节； 8—接口材料脱落；9—支管暗接；10—异物穿入；11—渗漏；12—其他 | INTEGER |  |
| 结构性缺陷长度 | struct_length | 结构性缺陷的长度，单位：米 | NUMERIC | 7 |
| 结构性缺陷位置 | struct_addr | 结构性缺陷具体地址描述 | VARCHAR | 100 |
| 结构性缺陷等级 | struct_class | 按现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定填写 | INTEGER |  |
| 修复指数RI | repair_index | 按现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定填写 | NUMERIC | 4 |
| 养护指数MI | maintain_index | 按现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的有关规定填写 | NUMERIC | 4 |
| 缺陷描述 | problem | 管道情况缺陷描述 | VARCHAR | 255 |

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则与含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 影像文件名 | video-filename | 检测影像文件的文件名 | VARCHAR | 255 |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-MM-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |

B. 0. 23排水户数据应符合表B. 0. 23的规定。

表B. 0. 23排水户数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水户标识码 | discharger_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3—设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与排水户主要排放口中心点坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与排水户主要排放口中心点坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 排水户名称 | name | 排水户名称 | VARCHAR | 30 |
| 排水户地址 | addr | 排水户的具体位置 | VARCHAR | 100 |
| 排水户人口 | population | 排水户的人口数量 | INTEGER |  |
| 接入检查井编码 | conn_manhole_id | 排水户接入检查井对应的编码 | VARCHAR | 17 |
| 组织机构代码 | code_id | 排水户对应的组织机构代码 | VARCHAR | 9 |
| 法人代表 | legal_person | 排水户对应的法人代表 | VARCHAR | 9 |
| 联系电话 | tel | 排水户联系电话 | VARCHAR | 15 |
| 主管单位 | manager | 排水户所属的主管单位名称 | VARCHAR | 30 |
| 排水户类型 | discharger_type | 描述排水户的类型 | VARCHAR | 200 |
| 主要生产工艺 | process | 主要生产工艺及污染物产生过程描述 | VARCHAR | 200 |
| 排水许可证编号 | licence_id | 排水许可证对应编号 | VARCHAR | 15 |
| 许可证颁发日期 | licence_issue_date | 格式：yyyy-mm-dd，许可证颁发日期 | DATE |  |
| 用水总量 | total_quant | 用水总量，单位：立方米/天 | NUMERIC | 12 |
| 自备水量 | self_supply_quant | 自备水量，单位：立方米/天 | NUMERIC | 12 |
| 总排水量 | discharge_quant | 总排水量，单位：立方米/天 | NUMERIC | 12 |
| 生产污水量 | prod_sewa_quant | 生产污水量，单位：立方米/天 | NUMERIC | 12 |
| 生活污水量 | dome_sewa_quant | 生活污水量，单位：立方米/天 | NUMERIC | 12 |
| 第一类污染物名称 | grade1_pollutant | 第一类污染物名称 | VARCHAR | 50 |
| 第二类污染物名称 | grade2_pollutant | 第二类污染物名称 | VARCHAR | 50 |
| 污水处理方式 | treatment_method | 排水户污水处理方式简述，如：物理处理、化学、物理化学、生物处理等 | VARCHAR | 200 |
| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| 污水处理规模 | treatment_capa | 污水处理设施处理规模，单位：立方米/天 | NUMERIC | 12 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |
| 是否为重点排水户 | key_discharger | 0—否；1—是 | INTEGER |  |
| 技术资料文件 | data_list_id | 技术文件编码，对应B. 0. 26表中的资料标识码 | INTEGER |  |

B. 0. 24污水处理厂（或污水处理设施）数据应符合表B. 0. 24的规定。

表B. 0. 24污水处理厂（或污水处理设施）数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂标识码 | wwtp_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 污水处理方法 | treatment_method | 1—物理处理法；2—化学处理法；3—物理化学处理法；4—生物处理法；5—其他，并注明污水处理方法 | INTEGER |  |
| 污泥处置方式 | sludeg_treat_method | 1—填埋；2—焚烧；3—土地利用；4—其他，并注明污泥处置方式 | INTEGER |  |
| 数据来源 | data_source | 1—现场探测；2—竣工图；3一设计图；4—人工估计；5—其他，并注明来源 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 污水处理厂名称 | name | 污水处理厂名称 | VARCHAR | 100 |
| 污水处理厂地址 | addr | 污水处理厂的具体位置 | VARCHAR | 100 |
| 建成日期 | build_date | 格式：yyyy-mm-dd，污水处理厂竣工的 具体日期 | DATE |  |
| 年耗电量 | power_consup | 污水处理厂用于生产运行和生活的年总用电量，单位：万千瓦时 | NUMERIC | 10 |
| 污水处理设施类型 | wwtp_type | 1—城镇污水处理厂；2—工业废［污］水集中处理设施；3—其他 | INTEGER |  |
| 受纳水体编码 | receive_water_id | 排往城镇河流或湖泊的受纳水体标识码 | VARCHAR | 17 |
| 污水设计处理规模 | design_ww_capa | 污水处理厂设计处理能力，单位：万立方米/日 | NUMERIC | 10 |
| 污水处理工艺 | ww_process | 污水处理工艺的描述 | VARCHAR | 100 |
| 污水运行负荷率 | ww_load | 百分比例 | NUMERIC | 4 |
| 雨水设计处理规模 | design_rain_capa | 初期雨水设计处理规模，单位：万立方米/日 | NUMERIC | 10 |
| 雨水处理工艺 | rain_process | 雨水处理工艺的描述 | VARCHAR | 100 |
| 污泥设计处理规模 | design_sludge_capa | 污水处理厂污泥设计处理能力，单位：万吨/日 | NUMERIC | 10 |
| 污泥运行负荷率 | sludge_load | 百分比例 | NUMERIC | 4 |
| 污泥处理工艺 | sludge_process | 污泥处理工艺的描述 | VARCHAR | 100 |
| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| 污水处理级别 | treatment_level | 1—一级；2—二级；3—三级 | INTEGER |  |
| 水泵台数 | pump_num | 水泵的台数 | INTEGER |  |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |

B. 0. 25污泥处理处置厂数据应符合表B. 0. 25的规定。

表B. 0. 25污泥处理处置厂数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥处理处置厂标识码 | wwtp_id | 唯一编码 | VARCHAR | 17 |
| 污泥处理方式 | treatment_method | 1—填埋；2—焚烧；3—厌氧消化；4—压滤；5—其他，并注明污泥处理方法 | INTEGER |  |
| 排水系统标识码 | system_id | 所属排水系统标识码 | VARCHAR | 17 |
| 坐标x | x_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 坐标y | y_coor | 应与设施中心点的坐标一致 | NUMERIC | 11 |
| 污泥处理处置厂名称 | name | 污水处理厂名称 | VARCHAR | 100 |
| 污泥处理处置厂地址 | addr | 污水处理厂的具体位置 | VARCHAR | 100 |
| 建成日期 | build_date | 格式：yyyy-mm-dd，污水处理厂竣工的 具体日期 | DATE |  |
| 年耗电量 | power_consup | 污水处理厂用于生产运行和生活的年总用电量，单位：万千瓦时 | NUMERIC | 10 |
| 污泥处理规模 | sludge_capa | 污泥处理厂污泥处理能力，单位：万吨/日 | NUMERIC | 10 |
| 污泥运行负荷率 | sludge_load | 百分比例 | NUMERIC | 4 |
| 污泥处理工艺 | sludge_process | 污泥处理工艺的描述 | VARCHAR | 100 |
| 数据获取日期 | record_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据来源的具体日期 | DATE |  |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-mm-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |

B. 0. 26资料数据应符合表B. 0. 26的规定。

表B. 0.26资料数据

| 中文名称 | 字段名称 | 业务规则和含义 | 字段类型 | 数据长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料标识码 | data_list_id | 顺序唯一编码 | INTEGER |  |
| 资料名称 | name | 资料名称 | VARCHAR | 50 |
| 介质类型 | data_category | 1—电子；2—纸质；3—其他 | INTEGER |  |
| 资料类型 | data_type | 1—GIS数据库；2—CAD文件；3—Excel表格； 4—电子文档；5—图片；6—其他 | INTEGER |  |
| 资料内容概述 | description | 资料包含内容的描述信息 | VARCHAR | 200 |
| 存放目录 | dictionary | 存放电子资料的文件夹名称 | VARCHAR | 200 |
| 填报单位 | report_unit | 数据填报单位 | VARCHAR | 30 |
| 填报日期 | report_date | 格式：yyyy-MM-dd，数据填报日期 | DATE |  |
| 备注 | remark | 相关事项说明 | VARCHAR | 100 |

B.0.1

# 附录C数据采集技术标准及方法

## C.1  平面位置与高程测量

- C.1.1  平面位置测量应符合下列规定：

- 排水设施特征点平面位置测量宜采用极坐标法。在排水管道测量时，若直线部分较长，应每隔200 m加设测点；弯曲部分，应在圆弧的起点、中点和终点加设测点。

- 极坐标法测量应以等级平面控制点、图根导线点为依据，宜用长边定向，从测站到测点的边长不应大于定向边长。

- C.1.2  高程测量应符合下列规定：

- 排水设施高程特征点测量宜采用几何水准或光电测距三角高程方法。

- 几何水准测量和光电测距三角高程测量应符合现行行业标准《城镇地下管线探测技术规程》CJJ 61的有关规定。

## C.2  跟踪测量、探查测绘与地形测绘

- C.2.1  跟踪测量方法应符合下列规定：

- 测量准备工作应包括下列内容：踏勘测区；编写技术设计书；收集设计图、施工图、地形图及相关图幅、高程控制资料等测绘资料；检查和校正仪器。

- 排水管道的测量及相关信息的采集应包括下列内容：

- 管道的平面位置、管底和管顶高程；

- 检查井的平面位置、井底高程及井盖高程；

- 管道的属性数据。

- C.2.2  探查测绘方法应符合下列规定：

- 测量准备工作应包括：踏勘测区；编写技术设计书；收集竣工图及技术说明资料、地下综合管线图及地形图、平面和高程控制资料、管线的材质和规格、构（建）筑物平面形状等测绘相关资料；检查和校正仪器。

- 排水管道的测量和相关信息的采集应包括：测量检查井盖中心的平面位置和井盖高程；探查检查井内的管道入口；确定管道的方位、深度、管径及井的深度；探查管道的规格、类型、材料、坡向等信息。

- C.2.3  地形测绘方法应符合下列规定：

- 测量准备工作应包括：踏勘测区；编写技术设计书；收集竣工图及技术说明资料、地形图、平面和高程控制资料等测绘相关资料；检查和校正仪器。

- 地形测绘应符合现行行业标准《城镇测量规程》CJJ/T 8 的有关规定。

## C.3  监测与检测工作

- C.3.1  监测工作流程可按图C.3.1的流程执行。

- C.3.2  液位监测应符合下列规定：

- 1 旱季液位的监测，应选择包含工作日和节假日的连续周期进行监测，每个周期应大于48h的连续监测，监测时间间隔不宜大于15min。

- 2 雨季液位的监测，应选择小雨、中雨、大雨各一场，取得完整的降雨过程液位监测曲线，监测时间间隔不宜大于5min。

图C. 3.1监测工作流程

- C.3.3  流量监测应符合下列规定：

- 旱季流量的监测，应选择包含工作日和节假日的连续周期进行监测，每个周期应大于48h的连续监测，采样时间间隔不宜大于30mino

- 雨季流量的监测，应选择小雨、中雨、大雨各一场，取得完整的降雨过程流量监测曲线，采样时间间隔不宜大于5mino

- C.3.4  水质监测与检测宜符合下列规定：

- 水质监测指标宜包括：化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3—N）等。

- 水质检测指标宜包括：酸碱度（pH值）、五日生化需氧量（BOD5）、化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3—N）、总氮（TN）、总磷（TP）、重金属等。

- 旱季水质的检测，应选择工作日和节假日两种情况，各采集3个混合样，并应按现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918规定的方法取样，进行水质检测。

- 雨季水质的检测，应选择小雨、中雨、大雨各一场，在降雨开始2h内，采样间隔应小于15min，可遵循“前密后疏”的原则采集水样，进行水质检测。

- 当采用样品容器直接采样时，应用水样冲洗3次后再行采样。当水面有浮油时，采样的容器不应冲洗。采样时应除去水面的杂物、垃圾等漂浮物。

- 管道或渠道采样点应在管道渠道平直、水流稳定的部位。

- 采样完毕后应在采样容器上贴上标签并填写水质采样记录表，表中应包含采样位置、样品编号、采样时间、检测项目等内容。

# 引用标准名录

- 《泵站设计规范》GB 50265

- 《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918

- 《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356

- 《城镇测量规程》CJJ/T 8

- 《城镇地下管线探测技术规程》CJJ 61

- 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181

- 《城镇排水管网动态监测技术规程》DBJ/T 15-198-2020

- 《智慧排水建设技术规程》DBJ/T 15-212-2021

- 《城镇排水水质水量在线监测技术要求》CJ/T 252

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 GB/T 22239

城镇排水设施电子数据库建设

技术规程

Technical code for electronic database construction of

urban drainage facilities

条文说明

2023年7月

目录

1总则	63

2术语	64

3基本规定	65

4排水设施数据标准化	66

4.2数据标准化处理	66

4.3数据编辑	66

5数据库建设	67

5.1一般规定	67

5.2数据库设计	67

6数据采集	69

6.1一般规定	69

6.2数据类型及编码规则	69

6.3已有数据收集	70

6.4现场探测	71

6.5监测和检测	71

8数据校核与质量控制	73

8.1数据校核	73

8.2质量控制	74

9数据管理与保存	75

10数据共享与使用	76

10.2数据使用	76

11数据保密与安全	77

- 1总则

1.0.3 关于城镇排水设施数据采集与管理工作尚应执行有关标准的规定。城镇排水设施采集与维护工作在实施过程中，涉及数据采集、检测、管理、使用等内容。因此，排水设施的数据采集与维护除遵守本规程外，还应遵守国家、行业现行有关标准及地方的相关管理和技术规定。

2术语

2.0.1 城镇排水设施

城镇排水设施是指接纳、输送、处理、排放城镇雨水和污水的各类设施，覆盖城镇排水从源头到末端的各个环节，包括城镇公共排水设施和自建排水设施。其中公共排水设施是指由政府行政主管部门管理的城镇排水设施；自建排水设施是指社会、单位、个人投资建设和管理的城镇排水设施。

3基本规定

3.0.2 城镇排水设施的空间数据包括空间位置、拓扑关系等数据。

城镇排水设施的属性数据用于描述城镇排水设施的特征，包括形态尺寸、高程、材质、类型、权属信息、建设年代等数据。

3.0.3 本条规定城镇排水设施数据采集与维护的工作内容。城镇排水设施数据采集与维护工作应该从数据采集开始，收集已有的城镇排水设施的空间信息、属性数据、建设数据以及运行维护管理数据，并进行必要的现场探测、监测与检测工作。

3.0.6 本条规定排水设施数据采集、录入、校核、使用及更新的技术要求。地理信息系统（Geographic Information System，简称GIS），也称地学信息系统，是一种特定的空间信息系统。在计算机软件和硬件系统的支持下，地理信息系统（GIS）以地理空间数据库为基础，对排水设施的空间及属性数据进行采集、储存、管理、运算操作、分析、模拟、显示和描述。基于地理信息系统（GIS）技术构建排水设施地理信息系统，可以降低维护设施数据的工作难度，实现排水设施数据的空间查询、分析与展示，便于进行设施的可视化管理和后期动态维护。在此基础上，可进一步开发和应用排水设施信息化管控平台，提高排水设施的规划管理水平。

4排水设施数据标准化

4.2数据标准化处理

4.2.2 关于排水设施数据坐标系统处理的规定。城镇排水设施数据库的平面坐标和高程系统选择应符合本规程第6.1.3条的规定，在新增数据与城镇排水设施数据库坐标系不一致时，需要对新增数据进行坐标系统转换或校正，然后导入城镇排水设施数据库，从而保证数据平面坐标和高程系统的一致性。

4.3数据编辑

4.3.1本条定义数据编辑功能。在日常的排水设施空间数据和属性数据维护业务中，经常会发生诸如某一检查井在原始测绘数据中所在的地理坐标与补测后的地理坐标不一致，某一管道的流向与实际流向相反，某一设施部分重要的属性数据缺失等问题，并且随着设施的运行，属性数据会发生变化，所以需要不断对数据进行修改和更新。

5数据库建设

5.1一般规定

5.1.2关于数据库结构的规定。应按本规程附录B中附表的格式要求设计城镇排水设施数据库，在数据采集和使用过程中，各地可根据当地实际需求增加和扩展相应的数据表及数据项内容。

5.2数据库设计

5.2.1关于城镇排水设施数据库业务扩展的规定。为了将城镇排水设施数据库与业务系统紧密集成，避免造成数据孤岛，数据库在设计时需要考虑接口共享和进一步扩展的要求，以满足在线监测数据分析、巡查养护管理、模拟决策等相关排水信息系统与城镇排水设施数据库交互的需求，也便于各个应用系统之间的功能互操作和数据集成。

5.2.2 基础数据库包含排水设施基础数据、监测设备属性信息、监测站点等相关属性信息；空间数据库包含各类遥感影像、DEM数据等；多媒体数据库包含拍摄的照片、视频、声音等多媒体数据等；业务数据库包含排水设施管理、业务审批等等业务操作数据；探测数据库包含探测设备在探测管网设施的过程中获取的数据；监测数据库包含监测过程设备采集的水质和水文数据；交换数据库为根据不同的交换需求定义的数据组合。

表 5-1 排水设施数据分类

| 数据库名称 | 数据类型 |
| --- | --- |
| 基础数据库 | 排水设施基础数据、监测设备属性信息等 |
| 空间数据库 | 各类遥感影像、DEM数据等 |
| 监测数据库 | 存储在线监测数据 |
| 探测数据库 | 各类普查、探测数据 |
| 多媒体数据库 | 各类照片、视频、声音等多媒体数据 |
| 业务数据库 | 排水设施管理、业务审批等数据 |
| 分析数据库 | 按照业务需求进行分析清理汇总后产生的数据 |
| 交换数据库 | 对外提供的公共基础数据、业务成果数据等 |

5.2.3 排水设施基本信息管理应实现管网信息的录入、更新和删除，基本信息包括编号、名称、坐标、地址等信息；运行维护应包括设施的监测、检测、养护、清障、应急管理，实现排水设施的准确定位，及时有效地开展维护工作，保障设施正常运行；排水设施信息业务应用包括管网流体力学模拟计算、检测数据的分析、监测数据的大数据处理应用等，为设施运行维护提供参考。

6数据采集

6.1一般规定

6.1.3关于排水设施空间数据坐标系统的规定。为了促进城镇共享数据平台的建设，实现数据成果的统一管理及共享应用，支持城镇排水设施数据与城镇其他空间数据的直接叠加分析和展示，同一地区各类排水设施的数据采集与维护应使用统一的平面坐标和高程系统。

6.1.4关于空间定位和地形参考的要求。利用已有的城镇地形图、航拍图、高分辨率影像图等资料，在同一坐标参考系下与排水设施数据进行空间叠加，不仅可为排水设施管理提供城镇基础地理信息参考，便于空间定位和地图展示，同时高程点、等高线等城镇地表高程数据作为地形分析的基础，可以为排水设施的评估计算提供地形参数。为了保证空间定位的准确性和地形分析的数据精度，建议在排水设施管理过程中尽可能使用大比例尺的城镇基础地理信息数据。

6.2数据类型及编码规则

6.2.2关于城镇排水设施空间数据分层分类存储的规定。各类设施按照表6-1的要求，分别以点、线、面的空间要素类型分图层存储，便于排水设施地理信息系统的开发及应用。

6.2.4关于城镇排水设施运行维护管理数据表的编码规则。对于表6-2规定的各个运行维护管理数据表，数据标识码需要保证在当地排水设施数据库的相应数据表中唯一。各个运营管理数据表通过关键字段与排水设施相关数据表建立多对一的对应关系，方便进行设施运行维护管理数据的分类、标识、查询及分析。

6.3已有数据收集

6.3.1关于已有资料收集的规定。收集已有资料时，应优先收集城镇排水设施的竣工资料。如果由于资料丢失、损坏等原因无法收集，或暂时无法验收的项目，可以用设计资料代替，并注明数据来源。资料收集后，应分析收集资料的可信度和可利用度。

6.3.2关于收集易涝区相关数据的规定。近年来，我国多个城镇在遭遇暴雨时，局部区域发生地表积水现象，影响了城镇的正常生产生活，甚至威胁人民群众的生命财产安全。因此本条规定，应收集近年来易涝区的相关数据，如降雨数据、积水范围、积水深度、退水时间、影像视频等，为易涝区的工程改造、应急处置提供依据。

6.3.3在数据收集过程中，不仅应收集排水管网中的液位计、流量计等在线设备的监测数据，还应收集排水泵站、污水处理厂进出水的液位、流量、水质等监测数据。收集的运行数据应按本规程附录B中表B.0.18〜表B.0.20的内容和格式进行整理和汇总，并与相关设施建立关联关系。

6.3.7 实际工作中，可以以城镇已有的高程点、等高线等地形数据为基础，识别地表雨水行泄通道，也可以结合排水综合规划方案，收集并整理超标雨水的行泄通道数据。

6.3.8关于将收集的已有数据分类归档的规定。在数据采集工作中，应及时对收集的数据资料进行分类归档，便于资料的检索查询。

6.4现场探测

6.4.4关于测绘成果检查验收与质量评定的规定。为了确保测绘成果的质量，测绘成果数据经权属单位或管理部门最终检查合格后，才能进行验收。

6.5监测和检测

6.5.2传统的城镇排水设施水量监测以人工监测为主，存在监测难度大、周期长、效率低、覆盖范围小、数据不连续等缺陷。而液位与流量的在线监测技术可以实现排水设施的长期持续监测与短时预警预报，记录排水设施的动态运行情况，并在管网运行数据异常时快速进行事故溯源、追踪和预警，提升管理部门对排水管网事故的预警和处理能力。同时，通过收集排水设施长期运行数据，有助于识别排水设施的运行规律，辅助进行排水管网模型的构建与参数验证，提高排水系统整体评估决策的准确性和及时性。

6.5.3制定排水设施监测方案时应充分考虑实用性、分散与集中相结合、代表性和可行性等原则，优先覆盖重点排水户、调蓄设施上下游节点、泵站上下游节点、主干管线出口等关键节点，其次考虑覆盖易涝点、排放口、典型下垫面出口、主干管检查井等节点，并以获得旱季与雨季的典型过程线为基本要求开展监测工作。

对于关键节点的液位，数据要求准确性和稳定性比较高，宜采用高精度液位计，对液位进行准确监测；对于关键节点的流量监测，因为其排水的固有特性，要采用针对排水专用的互相关或多普勒原理高精度流量测量原理，对流量进行准确测量，减少维护，提高数据的精准性；对于关键节点的水质在线实时监测，宜采用电极法原理的传感器。

8数据校核与质量控制

8.1数据校核

8.1.1为了保证数据的完整性和准确性，在数据批量导入或编辑维护完成后，需要对数据进行校核，查找数据中存在的问题并进行修正。

8.1.2 由于测绘过程中工作疏漏或设施周围地形状况不满足测绘条件等原因，录入数据不完整，排水防涝设施的某些重要信息缺失。所以在数据录入完成后，应仔细检查数据表是否完整，特别是基础数据项。同时，应对泵站、截流设施、调蓄设施、闸阀等重要设施的信息与当地排水管理部门掌握的情况是否一致进行核查。对于缺失的数据内容，应尽快补充完善。

应根据设施的上下游关系及相对空间位置，对各类设施的空间属性是否合理进行核查。应根据当地排水防涝设施的建设情况。确定设施形态尺寸、高程、流量、液位等数值型数据的正常上下限范围，对超出上下限范围的数据进行核查。

拓扑问题是指排水排涝设施的相互连接关系不符合城市排水系统各要素之间特定的拓扑规则，或不符合实际情况。例如管线上下游连接节点关联关系错误、管线反向、节点孤立、管线重复。在拓扑关系修改完成时，应核查排水管渠的起止编码是否包含在对应设施类型的属性表中；对排放口.泵站等关键点进行上游分析，核查其上游的节点、管线是否连通。应核查排水口的受纳水体编号是否包含在河道、湖泊等受纳水体的数据表中；应对河道桩号点进行上游分析，核查其上游河道与排放口是否连通。建议随机抽查 5%以上的节点，用拓扑分析方法对节点、管线和下游排放口的连通性进行分析，检查是否与真实情况一致。

在校核过程中发现问题应及时进行现场核实，对因不可抗力因素无法进行现场勘查的，应通过相关资料佐证或上下游分析等方法进行判别。若数据与现实不一致，应及时修正数据，并备注数据修改原因和修改前后数据情况；若与现实一致，应对数据进行标注。

8.1.3建立排水系统数学模型，可以为排水设施的现状评估、问题诊断、运行调度提供科学依据，是排水数字化管理体系中不可缺少的环节之一。数学模型的建立需要准确全面的排水设施数据的支持。

8.2质量控制

8.2.3人机交互主要指排水设施数据库与原始探查数据一致性校对、综合排水设施图审查、排水设施点成果表与原始探查数据一致性校对；软件检查主要指数据库检查。

9数据管理与保存

9.0.1关于编制数据质量报告的规定。在集中的设施普查或数据采集与维护工作完成后，应及时编制数据质量报告。数据质量报告应包括以下内容：①分类统计城镇排水设施的数量、规格；②识别管道逆坡、倒虹吸、雨污混接等缺陷的分布情况；③统计分析各数据表的数据缺失比例、不同数据来源比例等数据状况。

9.0.3关于建立与完善排水设施信息化管控平台的规定。排水设施信息化管控平台应预留数据上报接口，满足城镇排水设施核心数据以及统计数据使用的需求。

10数据共享与使用

10.2数据使用

10.2.2关于使用城镇排水设施数据库的规定。完整、准确的城镇排水设施数据库可为城镇排水设施的现状评估、规划设计和其他运行问题的分析与辅助决策提供科学的基础数据支持。本条规定的是城镇排水设施数据库的常用工作，实际工作中可进一步扩展。

11数据保密与安全

11.0.1 平台的数据传输应符合国家保密管理的要求，应采取身份认证、权限控制、安全认证、授权管理、应用系统日志、应用安全审计等措施，确保平台的应用安全。

11.0.3 信息系统定级工作应按照“自主定级、专家评审、主管部门审批、公安机关审核”的原则进行；信息安全等级保护备案工作包括信息系统备案、受理、审核和备案信息管理等工作。信息系统运营使用单位和受理备案的公安机关应按照《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安〔2007〕1360号）的要求办理信息系统备案工作；应建立由物理安全、主机安全、网络安全、应用安全、数据安全等构成的安全保障体系。

11.0.4 数据备份应支持全量备份、增量备份、差异备份、异地备份等功能。

城镇排水设施电子数据库建设

技术规程

Technical code for electronic database construction of

urban drainage facilities

编制说明

2023年7月

一、工作概况

根据《关于同意<城镇排水设施电子数据库建设技术规程>团体标准立项的公告》（省建标协函〔2022〕005号）的要求，《城镇排水设施电子数据库建设技术规程》已列入广东省建设科技与标准化协会2023年的标准编制任务。

本标准主编单位为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司和广东建科创新技术研究院有限公司，参编单位包括广东省建科建筑设计院有限公司、北京清控人居环境研究院有限公司、广东工业大学建筑规划设计院有限公司、广州中恒城市规划勘测设计有限公司、广州市城市规划勘测设计研究院、清远市排水管理有限公司、广东环境保护工程职业学院、上海铂尔怡环境技术股份有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司等。

本标准于2023年3月召开了启动会，期间进行了多次的标准编制的研讨会，于2023年11月完成本项标准的编制工作。

- 立项必要性

近年来，国家（部委）出台了一系列关于污水治理的政策文件，要求各地开展污水提质增效的相关工作。例如，《住房和城乡建设部 生态环境部 国家发展改革委 水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2022〕29号），同时在内涝治理方面也出台了一系列文件，例如，《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号），住房和城乡建设部、国家发展改革委、水利部三部委联合印发了《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》（建城〔2022〕36号）都明确要求各地要开展生活污水管网普查，建立市政排水管网地理信息系统，实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等工程，建立数字化管理平台。因此，建立排水设施电子数据库对于科学合理的规划建设、管理和维护排水设施并降低城市内涝和水环境污染具有重要意义。

为科学、规范地开展城镇排水设施数据库的建设和数据采集与管理工作，亟需建立全省格式统一、信息完整的城市排水设施电子数据库建设标准，实现全省各地市城镇排水设施科学化和信息化管理，推动全省排水设施提质增效工作取得成效。

- 标准编制主要内容

- 针对排水设施碎片化普查成果，采用计算机技术和数据库技术，建立排水管网地理信息数据、现场探测数据及监测检测数据等的标准，制定统一的编码原则，实现排水信息公开、信息共享的技术标准，规范排水数据的采集、编目、更新、存储、交换等数据标准化管理。

- 重点解决城镇排水设施数据不清、数据格式不统一、统筹协调不够、运行管理不到位等问题，建设全省统一的城镇排水设施电子数据库建设标准及数据采集与管理使用的规范，保证数据的权威性和统一性，推进排水设施数字化、信息化、智能化的建设和改造。

- 本标准适用于城镇排水设施（包括城镇排水防涝设施和污水收集设施）的电子数据库建设标准、数据采集、处理、校核、管理与使用。本标准主要研究内容包括5部分内容，第1部分为数据库建设研究，研究数据库建设的方法、数据设计内容、数据标准化处理的方法、数据编辑的方法等；第2部分为数据采集技术研究，研究数据采集的范围、数据类型及编码规则、已有数据收集类型、现场探测数据内容、监测和检测数据内容等；第3部分为数据处理技术研究，研究数据处理的文件格式和编辑方法；第4部分为数据校核与质量控制方法研究，研究数据校核的内容、数据质量控制的方法等；第5部分为数据共享与使用方法研究，研究数据共享的内容及数据使用方法等。

- 相关标准及法律法规情况

- 本标准参考的国家标准或国内先进标准主要有《城镇排水管网动态监测技术规程》DBJ/T 15-198-2020、《智慧排水建设技术规程》DBJ/T 15-212-2021、《泵站设计规范》GB 50265、《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918、《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356、《城市测量规范》CJJ/T 8、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181、《城镇排水水质水量在线监测技术要求》CJ/T 252、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 GB/T 22239等。经比对，不存在主要内容重复情况。

- 相关标准及法律法规情况

- 本标准文件由广东省建设科技与标准化协会归口的团体标准，遵守相关法律法规，遵守相关强制性标准。城镇排水设施电子数据库的建设及数据采集与管理，除应按本规范执行外，尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。

- 本标准的先进性和特色

- 重点解决城镇排水设施数据不清、数据格式不统一、统筹协调不够、运行管理不到位等问题，建设全省统一的城镇排水设施电子数据库建设标准及数据采集与管理使用的规范，保证数据的权威性和统一性，推进排水设施数字化、信息化、智能化的建设和改造。本标准的主要创新点如下：

- （1）针对城镇排水设施数据管理不到位、现状数据混乱问题，提出数据标准化与数据库建设标准化双结合的创新方式，可更全面规范城镇排水设施数据库建设和管理。

- （2）针对城镇排水设施类型多样、数据库复杂的特点，创新地提出城镇排水设施数据库采用分布式数据处理方式进行数据管理，即通过多个数据库的统一整合形成。该方式的数据库可实现对城市排水设施数据资源的分类及存储，建立数据与业务的关联关系，便于数据的调用、挖掘分析及维护更新等。

- 本标编制意见征求情况